Załącznik  do projektów izolacji fundamentów budynków przy ul. Sportowa 18 i 19

OPIS TECHNICZNY

Wykonany zostanie drenaż opaskowy wokół budynków, z odprowadzeniem wody przez istniejące przyłącze do kanalizacji deszczowej ( jak na rys. nr 1)

- drenaż zostanie podzielony na dwa równe odcinki o przeciwległych kierunkach spływu.

- na wszystkich rogach i w narożnikach budynków konieczne są studzienki rewizyjne.

Z uwagi na możliwe niezgodności mapy ze stanem faktycznym, należy szczególnie ostrożnie prowadzić prace wykopowe w miejscach w których mogą przebiegać wszelkie  instalacje.

Kolejność prac:

- sprawdzenie drożności przyłącza budynku do kanalizacji deszczowej.  W razie potrzeby zamontować na wylocie zasuwę zwrotną (burzową).                                                           Istniejąca w piwnicy budynku nr 18 studzienka zbiorcza nie spełnia swojej pierwotnej funkcji, należy ją zlikwidować, a odpływ z budynku do kanalizacji deszczowej zaślepić.

- ułożenie rur drenażowych należy rozpocząć od najniższego punktu, czyli od przyłącza do kanalizacji deszczowej.

- następnie przy użyciu materiałów (jak na rys. nr 2), stopniowo podnosić poziom drenażu z minimalnym spadkiem 0,5% (5 mm na mb) w kierunku odpływu.

Materiały:

- rura drenarska fi 100 – 104,40 mb ( 2 x 52,20 mb)

- studzienki rewizyjne – 13 szt

- geowłóknina piasek, żwir – wg. potrzeb

Część graficzna

- rys. nr 1 projektowany drenaż opaskowy

- rys nr 2 szczegół drenażu